У каждого студента своя тема контрольной работы, которая соответствует порядковому номеру студента по журналу!

КОНТОРЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА.

Задание №1.

Тема: Вычерчивание контура технической детали

Методические указания:

Для выполнения графической работы по вычерчиванию контура технической детали необходимо проработать по учебнику следующие темы:

1 – линии чертежа

2 – простановка размеров на чертежах

3 - деление окружности на равные части и построение правильных вписанных многоугольников

4 -  сопряжения;

Для правильного выполнения графической работы необходимо ознакомиться с ГОСТ 2.303-68 и 2. 304-81 ЕСКД.

1. ГОСТ 2.303-68 (Приложение 1) рекомендует выбирать толщину линий, длину штрихов и промежутки между ними в зависимости от формата чертежей и размера изображений. При проведении линий на чертеже нужно добиваться соблюдения отношения толщин различных по типу линий, выдерживать длину штрихов и промежутков между ними.

При этом следует учитывать рекомендации:

-  центровые линии в центре окружности должны обязательно пересекаться своими штрихами, а не точками;

- штрихи должны выходить за пределы окружности на 3 - 4 мм;

- штрихпунктирная линия должна заканчиваться штрихом, а не точкой.

При начертании линий размеры их элементов следует брать из табл. 1.

2. При вычерчивании контура технической детали, вначале изучите ее контур, симметричность по вертикали или горизонтали, определите:

- габаритные размеры и место расположения изображения на поле чертежа;

- проведите оси симметрии изображения для основной окружности. Эти две линии являются базами для отсчёта, других размеров;

- построение остальных частей детали проводите согласно изображению на чертеже от базы отсчета;

- выполните деление окружности на необходимое количество частей, постройте заданный контур с использованием окружностей или их центров;

- по заданным радиусам сопряжений, определите центры и точки сопряжений, и проведите необходимые сопряжения.

3. - Проставляя размеры отдельных элементов детали, нужно решить следующие вопросы:

-  какими размерами можно определить форму того или иного элемента;

- его местоположение по отношению к какой-то выбранной базе или другому элементу;

- как расставить размеры  всех элементов на чертеже, как скомпоновать их.

Нужно стремиться к тому, чтобы размеры одного и того же элемента были сосредоточе - ны в одном месте (для удобства чтения) там, где этот элемент и его расположение наиболее наглядно и удобно читаются. Размерные числа должны иметь высоту 3,5 мм.

ЗАДАНИЕ:

На листе формата  А4  вычертить контур детали по своему варианту в масштабе 1:1, по заданным размерам, с применением правил построения сопряжений и деления окружности на части.

Варианты заданий:

| Вариант 1, 11, 21 | Гитара | Вариант 2, 12, 22 | Крышка |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 3, 13, 23 | Подвеска | Вариант 4, 14, 24 | Подвеска |
| Вариант 5, 15, 25 | Фланец | Вариант 6, 16, 26 | Крышка |
| Вариант 7, 17, 27 | Корпус | Вариант 8, 18, 28 | Розетка |
| Вариант 9, 19, 29 | Вилка | Вариант 10, 20, 30 | Подвеска |

Порядок выполнения задания:

1 - определите габаритные размеры детали;

2 - выполните компоновку (определите ее положение на чертеже);

3 - для симметричной детали проведите ось симметрии;

4 - выполните контур детали, начиная с основной окружности;

5 - проставьте размеры в соответствии со стандартами ЕСКД;

5 - выполните обводку линий по ГОСТ 2.303-68

6 - завершая чертеж, проверьте правильность выполнения линий чертежа, стрелок, размерных чисел.

7 - заполните основную надпись.

При вычерчивании контуров технических деталей и других технических построениях часто приходится выполнять сопряжения (плавные переходы) от одних линий к другим и деление окружности на части. В приложении 3 приведены примеры деления окружности на части и  построение сопряжений, когда задан радиус дуги сопряжения. В этом случае необходимо определить центр сопряжения и точки сопряжения. Обводку контура детали производят с помощью циркуля. При этом необходимо на чертеже сохранить линии построения центров и точек сопряжения.

Обрати внимание!

- для симметричных элементов размер наносят один раз;

- габаритные размеры стоят последними, ближе всего к контуру детали - самый   меньший   из   вынесенных   размеров;   применяйте   упрощения  типа: 2 отв.Ǿ10;

- на чертеже следует сохранить в тонких линиях вспомогательные построения сопряжения.

Контрольные  вопросы:

1 - как определяют точки на окружности при делении ее на 4,3 и 6 частей?

2 - как определяется центр сопряжений и точки сопряжения при сопряжении:

- прямых?;

- прямой и окружности (внешнее и внутреннее сопряжение)?;

- двух окружностей (внешнее, внутреннее и смешанное сопряжение)?;

- каким знаком обозначается уклон, каким конусность, и как определяется и обозначается уклон и конусность?

3 - объясните по своему чертежу деление окружности на части, построение сопряжений: нахождение центра сопряжений и точки сопряжений

Задание №2.

Тема: Построение третьей проекции модели по двум заданным и выполнение ее аксонометрической проекции.

Методические указания:

В задании предусматривается по двум заданным видам построение третьей проекции модели и ее аксонометрической проекции. Для выполнения графической работы необходимо проработать по учебнику следующие темы:

- построение комплексного чертежа пересекающихся геометрических тел, их аксонометрической проекции.

- построения комплексного чертежа модели по двум заданным проекциям, ее аксонометрической проекции.

Для выполнения комплексного чертежа модели, сначала перечерчивают в тонких линиях две заданные проекции, затем строят третью проекцию в проекционной зависимости.

Для построения аксонометрической проекции необходимо правильно выбрать  начало координат и плоскость построения изображения.

ЗАДАНИЕ:

На листе формата А4 по своему варианту выполнить по двум заданным видам построение третьей проекции модели и ее аксонометрическую проекцию (образец построения см. на рис.1)

Образец выполнения задания

Рисунок 1.

Варианты заданий

| Вариант 1, 16 | Вариант 2, 17 | Вариант 3, 18 |
| --- | --- | --- |
| Вариант 4, 19 | Вариант 5, 20 | Вариант 6, 21 |
| Вариант 7, 22 | Вариант 8, 23 | Вариант 9, 24 |
| Вариант 10, 25 | Вариант 11, 26 | Вариант 12, 27 |
| Вариант 13, 28 | Вариант 14, 29 | Вариант 15, 30 |

Порядок выполнения работы:

- - проанализируйте форму детали и определите ее габаритные размеры;

- - выберите масштаб и расположение формата чертежа;

- - продумайте компоновку листа с учетом размещения на нем изометрии;

- - перечертите два заданных вида и постройте в проекционной зависимости третий вид;

- - проставьте  размеры;

- - выполните аксонометрическую проекцию, выбрав начало координат;

- - обведите чертеж.

8 - заполните основную надпись.

Обрати  внимание!

Проецируя  вырезы,  расположенные  на  наклонных  плоскостях,

внимательно находи точки проекционной связи.

Контрольные вопросы:

1. Назовите геометрические тела, из которых состоит модель по Вашему варианту;

2. Укажите габаритные размеры своей модели;

3. Поясните выбор масштаба на чертеже;

4. Назовите метод, которым выполняется построение комплексного чертежа;

5. Поясните выбор начала координат для выполнения аксонометрической проекции.

Задание №3.

Тема: Выполнение простых разрезов и аксонометрии детали  с вырезом 1/4.

Методические указания:

В задании предусматривается по двум заданным видам построение третьей проекции модели, выполнение необходимых простых разрезов и аксонометрии детали  с вырезом 1/4.

Для выполнения графической работы необходимо проработать по учебнику следующие темы:

- построения комплексного чертежа модели по двум заданным проекциям, ее аксонометрической проекции;

- виды разрезов, правила их выполнения и изображения на чертежах;

- построение простых разрезов и аксонометрии детали  с вырезом 1/4.

Для выполнения комплексного чертежа модели, сначала перечерчивают в тонких линиях две заданные проекции, строят третью проекцию в проекционной зависимости, затем выполняют необходимые простые разрезы.

Для построения аксонометрической проекции необходимо правильно выбрать  начало координат и плоскость построения изображения. Вырез передней четверти проводится по осям X,Y,Z.

ЗАДАНИЕ:

По своему варианту на листе формата А4 по двум данным проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме,  изометрическую проекцию  модели выполнить с  вырезом  передней четверти.  (Образец построения см. на рис.2)

Образец выполнения задания

Рисунок 2.

Варианты заданий

Вариант 1, 11, 21

Вариант 2, 12, 22

Вариант 3, 13, 23

Вариант 4, 14, 24

Вариант 5, 15, 25

Вариант 6, 16, 26

Вариант 7,17, 27

Вариант 8, 18, 28

Вариант 9,19, 29

Вариант 10, 20, 30

Порядок выполнения работы:

1 - проанализируйте форму детали и определите ее габаритные размеры;

2 - выберите масштаб и расположение формата чертежа;

3 - продумайте компоновку листа с учетом размещения на нем изометрии;

4 - перечертите два заданных вида и постройте в проекционной зависимости третий вид;

5 – выполните разрезы, заданные в схеме задания;

6 - проставьте  размеры;

7 - выполните аксонометрическую проекцию, выбрав начало координат;

8 – «вырежите» переднюю четверть детали (если сможете, стройте сразу  аксонометрическую проекцию с вырезом). Вырез передней четверти проводится по осям X,Y,Z.

9 – выполните штриховку материала разрезанных частей под углом 45°, как показано на схеме;

10 - обведите чертеж;

11 - заполните основную надпись.

Обрати внимание!

При выполнении простых разрезов:

- для симметричных деталей соединяется половина вида с половиной разреза по оси симметрии, при этом, если на детали имеется призматическое отверстие и его ребро совпадает с осью симметрии, то на половине вида рядом с осью симметрии изображается линия обрыва, если на детали наружное ребро совпадает с осью симметрии, то линия обрыва показывается на части разреза;

- для несимметричных деталей выполняется полный разрез;

- следы секущей плоскости и направление взгляда на оставленную часть детали не обозначаются, если секущая плоскость совпадает с осью симметрии детали, и обозначаются при не совпадении их с осью симметрии.

Контрольные вопросы:

1 – для чего применяется разрез?

2 – в каком случае применяют простой, сложный, местный и наклонный разрезы?

3 – какой линией выполняется штриховка рассеченной части?

4 – когда на чертеже изображается направление секущей плоскости?

5 – как показываются наружные и внутренние ребра при выполнении разрезов?

Задание №4.

Тема: Вычерчивание разъемных соединений деталей по ГОСТам упрощённо.

Методические указания:

В задании предусматривается по двум заданным видам соединяемых деталей подобрать детали разъемных соединений, по указанным ГОСТам и обозначениям. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом, винтом и шпилькой.

Для выполнения графической работы необходимо проработать по учебнику следующие темы:

1 - Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение и обозначение резьбы.

2 - Изображение стандартных резьбовых крепёжных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепёжных деталей.

3 - Различные виды разъёмных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей (обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений, изображение зазоров)

4 - Изображение крепёжных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы. Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощённо по ГОСТ 2.315-68.

ЗАДАНИЕ: Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1.

Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76) по образцу (см. рис.3)

Образец выполнения задания

Рисунок 3

Варианты заданий

| Вариант 1,11, 21 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76) (см. Приложения) |

| Вариант 2, 12, 22 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ2.315-68 соединение деталей винтом М8 (ГОСТ 17475-80), болтом М12 (ГОСТ 7798-70) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036-76) (см. Приложения) |

| Вариант 3, 13, 23 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22034-76) (см. Приложения) |

| Вариант 4, 14, 24 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М12 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М10 (ГОСТ 22036 — 76) (см. Приложения) |

| Вариант 5, 15, 25 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315 — 68 соединение деталей шпилькой М10 (ГОСТ 22034 — 76), винтом М8 (ГОСТ 17475-80) и болтом М12 (ГОСТ 7798-70) (см. Приложения) |

| Вариант 6, 16, 26 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2 : 1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей винтом М8 (ГОСТ 17475-80), шпилькой М10 (ГОСТ 22036-72) и болтом М10 (ГОСТ 7798-70) (см. Приложения) |

| Вариант 7, 17, 27 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2 : 1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение детали винтом М8 (ГОСТ 17475-80), болтом М12 (ГОСТ 7798-70) и шпилькой М10 (ГОСТ 22038-76) (см. Приложения) |

| Вариант 8, 18, 28 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображение деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение детали болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491 –Щ и шпилькой М10 (ГОСТ 22034 — 71) (см. Приложения) |

| Вариант 9, 19, 29 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315 — 68 соединение деталей шпилькой М10 (ГОСТ 22032 — 76), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и болтом М12 (ГОСТ 7798-70) (см. Приложения) |

| Вариант 10, 20, 30 | Задание |
| --- | --- |
|  | Перечертить изображения деталей в масштабе 2:1. Изобразить упрощенно по ГОСТ 2.315-68 соединение деталей болтом М10 (ГОСТ 7798-70), винтом М8 (ГОСТ 1491-80) и шпилькой М12 (ГОСТ 22036-76) (см. Приложения) |

Порядок выполнения работы:

Задание выполняется по образцу листа, представляющего собой сборочный чертеж резьбового соединения, выполненного на формате А4, который сопровождается спецификацией. Спецификацию вычерчивают на формате А4 и заверяют основной надписью (форма 2 по ГОСТ 2.301-68).

Алгоритм выполнения задания:

1 – перечертить изображения скрепляемых при помощи болтового, шпилечного и винтового соединения деталей по своему варианту, увеличив изображения в 2 раза;

2 – подобрать (согласно варианту) крепежные детали по ГОСТам, помещенным в приложении № 4 – 8

болт – по ГОСТ 7798-70;

шпилька – по ГОСТ 22038-76, ГОСТ 22034-76, ГОСТ 22032-76;

гайка – по ГОСТ 5915-70, исходя из номинального диаметра резьбы болта или шпильки;

шайба – по ГОСТ 11371-78, исходя из номинального диаметра резьбы болта или шпильки;

винт – по ГОСТ 17475-80 или ГОСТ 1491-80.

3 – выполнить соединения в варианте упрощенного изображения, как представлено на образце выполнения задания и в приложении 9 по алгоритму построения чертежа болтового соединения;

4 – нанести позиционные обозначения деталей на сборочный чертеж;

5 – проставить размеры;

6 – составить и заполнить спецификацию на разъемные соединения. Пример условного обозначения болта, шпильки, гайки, шайбы, винта показан в приложении 4 – 8;

7 – обведите чертеж;

- – заполните основную надпись.

Обрати внимание!

При вычерчивании крепёжных деталей с резьбой контур резьбы выполняй сплошной толстой линией, а линию резьбы – сплошной тонкой линией.

Стандартные изделия болты, шпильки, гайки, шайбы, винты в разрезе показываются неразрезанными.

Контрольные вопросы:

1 – перечислите разъемные соединения

2 – укажите назначение болта, гайки, шайбы, шпильки, шпонки, штифта

Задание №5.

Тема: Выполнение эскизов машиностроительных деталей

Методические указания:

В задании предусматривается по аксонометрической проекции производственной детали построить в необходимом количестве видов ее чертеж с применением необходимых разрезов и технического рисунка детали в аксонометрии с вырезом ¼. Выполняемая работа связана с практическим применением правил выполнения разрезов по ГОСТ 2.305-68, обозначением материалов по ГОСТ 2.306-68, нанесением размеров по ГОСТ 2.307-68, изучением ГОСТ 2.311-68 «изображение резьбы». При этом закрепляются умения и навыки в построении технического рисунка.

Для выполнения графической работы необходимо повторить по учебнику следующие темы:

- построения комплексного чертежа модели по двум заданным проекциям, ее аксонометрической проекции;

- виды разрезов, правила их выполнения и изображения на чертежах;

- построение простых разрезов и аксонометрии детали  с вырезом ¼;

- выполнение эскизов.

Эскизом детали называют чертеж, выполненный от руки. Масштаб изображения и пропорциональность отдельных элементов детали на эскизе выдерживают приближенно, на глаз.

Эскизы выполняют с соблюдением всех правил и требований, предъявляемых к чертежам деталей. Несмотря на то, что эскиз выполняют от руки, обводка изображений, штриховА, надписи, нанесение размеров на эскизе должны быть выполнены аккуратно и четко. Эскизы в учебном процессе выполняют на листах бумаги в клетку.

Формат эскиза определяется числом изображений,    их    степенью    сложности,    числом размеров и т. П. Формат А4 располагают только вертикально. Выполнять изображения и обводить их на эскизах рекомендуется мягкими карандашами (М, 2М), учитывая качество выбранной для выполнения эскиза бумаги. Окружности сначала проводят циркулем, а затем обводят от руки.

При выполнении эскизов по производственным деталям закрепляются навыки применения правил выполнения разрезов, сечений, нанесения размеров, умения обмерять деталь и проставлять шероховатость поверхности в зависимости от ее обработки и изготовления .

ЗАДАНИЕ:

По образцам деталей или по изображению выполнить эскиз детали с построением технического рисунка.

Деталь для составления эскиза студент получает у преподавателя, или эскиз выполняется по рисункам деталей, приведенных в изометрии в масштабе 1:5. Полученные при обмере детали размеры округлить до целого числа. Требования к шероховатости поверхности на чертеже не указывать. Пользоваться рекомендациями для выполнения эскизов. При выполнении эскиза по изометрии считать коэффициент искажения по осям равным 1.

Образец выполнения задания выполнен на рисунке 4.

Образец выполнения задания

Рисунок 4.

Варианты заданий

| Вариант 1, 21 | Вариант 2, 13, 22 | Вариант 3, 23 |
| --- | --- | --- |
| Колпачок | Крышка | Крышка |

| Вариант 4, 14, 24 | Вариант 5, 15, 25 | Вариант 6, 16, 26 |
| --- | --- | --- |
| Корпус | Шкив | Крышка |

| Вариант 7, 17, 27 | Вариант 8, 18, 28 | Вариант 9, 19, 29 |
| --- | --- | --- |
| Вал | Штуцер | Пробка |

| Вариант 10, 20, 30 | Вариант 11, | Вариант 12, |
| --- | --- | --- |
| Стакан |  |  |

Порядок выполнения работы:

Работу выполнить на миллиметровой бумаге формата A4. Обмерить по чертежу деталь и все размеры увеличить в 5 раз. По аксонометрической проекции модели построить необходимое количество видов с применением фронтального разреза в следующей последовательности:

1 – Осмотреть деталь, ознакомиться с ее конструкцией, определить имеющиеся в ней отверстия, резьбы, выступы, и т.п. Мысленно расчленить деталь на простые геометр. формы.

2 – Установить наименование, материал, назначение, рабочее положение детали в изделии и др.

3 – Выбрать главный вид, который дает наиболее полное представление о форме и размерах детали.

4 – Определить необходимые изображения – виды, разрезы, сечения и выносные элементы.

5 – На выбранном формате наносят рамку и основную надпись.

6 – Определяют глазомерные габаритные размеры детали и компонуют их на формате.

7 – Наносят контуры каждого изображения тонкими линиями (1-й этап). Тонкими линиями намечают контуры разрезов, сечений, дополнительных видов, выносных элементов, выполняют штриховку и обводку  изображений  сплошной  основной    линией (2-й этап). Наносят выносные и размерные линии (3-й этап).

8 -  Обмеряют деталь и наносят размерные числа.

- – Выполняют необходимые надписи, Внимательно проверяют эскиз, заполняют основную надпись.

Контрольные вопросы:

1 – чем эскиз отличается от чертежа?

2 – из каких этапов слагается работа по составлению эскиза?

3–чем руководствуются при выборе положения детали для зарисовки главного изображения?

4 – какое положение детали называют рабочим?

Задание №6

Тема: Выполнение эскизов деталей зубчатых передач.

Методические указания:

Зубчатые зацепления применяются для передачи вращательного движения от одного вала к другому. Если оси валов параллельны, то передачу осуществляют цилиндрическими зубчатыми колесами. При пересекающихся осях применяют конические зубчатые колеса. Червячная передача применяется в тех случаях, когда оси валов скрещиваются.

Предварительно необходимо по учебнику изучить основные параметры зубчатых колес и их взаимосвязь. Для цилиндрического зубчатого колеса основным параметром является модуль, который выражается в миллиметрах. ГОСТ 9563-60 предусматривает предпочтительный ряд модулей: 1:1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8; 10, 12; 16; 20.

Два колеса, находящихся в зацеплении, имеют одинаковый модуль. По модулю и количеству зубьев выбирают инструмент для изготовления зубчатого колеса и ведут расчет элементов зубчатого колеса. Данные для цилиндрических прямозубых колес приведены на образце выполнения задания см. рис.5.

Образец выполнения задания

|  |  |  | Модуль | m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Число зубьев | z1 |  |  |  |
|  |  |  |  | z2 |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр делительной окружности | d1 |  |  |  |
|  |  |  |  | d2 |  |  |  |
|  |  | ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ |  |  |  |  |  |

Рисунок 5

Расчет элементов зубчатого колеса:

Соотношение  размеров   элементов   цилиндрической   зубчатой   передачи в   зависимости   от модуля m, чисел зубьев шестерни z1   и колеса z2   и диаметров валов шестерни Dв1   и колеса Dв2  приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Элемент передачи | Обозначение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| Делительный диаметр шестерни | d1 | d1 = mz1 |
| Диаметр вершин зубьев шестерни | da1 | da1 = d1 + 2ha1 |
| Диаметр впадин шестерни | df1 | df1 = d1 — 2hf1 |
| Длина ступицы шестерни | Lст1 | Lст1 = 1,5 Dв1 |
| Наружный диаметр ступицы шестерни | D ст1 | D ст1 = 1,6 Dв1 |
| Диаметр вала шестерни | D1 | D1 = 1,2 Dв1 |
| Делительный диаметр колеса | d2 | d2 = mz2 |
| Диаметр вершин зубьев колеса | da2 | da2 = d2 + 2ha2 |
| Диаметр впадин колеса | df2 | df2 = d2 - 2hf2 |
| Длина ступицы колеса | Lст2 | Lст2 = 1,5 Dв2 |
| Наружный диаметр ступицы колеса | D ст2 | D ст2 = 1,6 Dв2 |
| Диаметр вала колеса | D2 | D2 = 1,2 Dв2 |
| Ширина зубчатого венца | b | b = 6...7m |
| Толщина обода зубчатого венца | δ1 | δ1 = 2,25m |
| Толщина диска | δ2 | δ2 = ⅓b |
| Межосевое расстояние | а | а = 0,5 (d1 + d2 ) |

В правой верхней части чертежа помещают сокращенную таблицу с указанием модуля m, числа зубьев шестерни z1   и колеса z2 и диаметра делительной окружности d. Размеры таблицы параметров зубчатых   колес и ее расположение показаны в приложении 10, а заполнение – на рисунке 5.

ЗАДАНИЕ:

Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи на формате А4. Размеры шпонок и пазов для них установить по ГОСТ 23360—78. см. в приложении 10, остальные параметры определить  с помощью расчетных формул по таблице 1. Нанести размеры диаметров валов и межосевого расстояния.

Варианты заданий

Рисунок 6

| Пара-метры | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| z1 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 18 | 15 | 18 | 20 | 15 | 16 | 20 | 16 | 15 | 18 | 20 |
| z2 | 25 | 40 | 32 | 40 | 35 | 34 | 30 | 35 | 30 | 36 | 35 | 30 | 32 | 30 | 35 | 35 | 36 |
| Dв1 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 20 | 25 | 22 | 25 | 20 | 24 | 25 |
| Dв2 | 25 | 30 | 35 | 25 | 32 | 25 | 32 | 30 | 25 | 30 | 30 | 32 | 30 | 36 | 25 | 30 | 32 |

Порядок выполнения работы:

На листе формата A4 необходимо выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи:

1 - В зависимости от номера варианта при заданных модуля m, числа зубьев шестерни z1   и колеса z2, произвести расчет всех элементов зубчатой передачи, выбрать масштаб;

2 – Продумать компоновку. Вычертить осевые и центровые линии;

3 - Чтобы правильно разместить чертеж на формате, необходимо сначала отложить основные параметры зубчатых nepeдач: df2, df1 (см. рис.7.) - 1 этап;

| 1 - этап | 2 - этап | 3 - этап |
| --- | --- | --- |
|  | da2 |  |

Рисунок 7.  Последовательность вычерчивания зубчатых передач.

4 - Дальнейшее построение чертежа ведется в таком порядке, как это показано на рис. 13 (2 и 3 этап);

5 - Вычертить шпонки призматические  в соответствии с ГОСТ 23360-78.  Размеры приведены в таблице приложения 10;

6  - Выполнить необходимые разрезы;

7  – Начертить и заполнить таблицу параметров зубчатых колес;

8  – Проставить размеры;

9 – Обвести чертеж;

10 - Заполнить основную надпись.

Обрати внимание!

На первом этапе построения чертежа зубчатой передачи следует обратить внимание на то, как показываются места зацепления зубьев.

Контрольные вопросы:

1 – что такое модуль зубчатого колеса? В каких единицах он выражается?

2 – как называют три окружности, с помощью которых условно изображают зубчатый венец?

Какими линиями их проводят при изображении зубчатого колеса?

3 – как изображают зубья зубчатого колеса в разрезе?

4 – какой из расчетных размеров диаметров окружностей наносят на рабочих чертежах?

Задание №7

Тема: Выполнение схемы технологической принципиальной.

Методические указания:

Схема - это разновидность чертежа, в котором составные части изделия, их взаимное расположение и связь между ними представлены условными изображениями и обозначениями. Зная эти условности, легко читать схемы без дополнительных к ним описаний.

Классификация схем установлена ГОСТ 2.701 - 2008 на их виды: электрическая - Э, гидравлическая - Г, пневматическая - П, кинематическая - К, оптическая - Л, вакуумная - В, газовая - X, энергетическая - Р, комбинированная - С. Тот же ГОСТ устанавливает типы схем: структурная - 1, функциональная - 2, принципиальная (полная) - 3, соединений (монтажная) - 4, подключения - 5, общая - 6, расположения - 7, объединенная - 0. Для элементов всех схем разработаны УГО.

Буквы и цифры согласно конструкторской документации определяют шифр схемы (ГОСТ 2.701-2008). Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделий не учитывается.

Схемы должны быть выполнены компактно, но без ущерба для ясности и удобства их чтения. На схемах должно быть наименьшее количество изломов и пересечений линий связей. Правила выполнения кинематических схем изложены в ГОСТ 2.703-2011, электрических схем - в ГОСТ 2.702-2011, пневматических и гидравлических в ГОСТ 2.704-2011.

Для электрических схем установлены размеры условных графических обозначений по ГОСТ 2.723-84, для других схем размеры условных графических обозначений стандартами не установлены, и соотношение их размеров должно примерно соответствовать действительному соотношению размеров этих элементов в изделии.

Размеры УГО, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия (установки). Графические обозначения на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии связи. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм, в зависимости от формата схемы и размеров графических обозначений линии связи выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм.

Элементы, изображенные на схеме должны иметь обозначения буквенные, буквенно-цифровые, или цифровые. Буквенно-позиционные обозначения основных элементов по ГОСТ 2.704-76 для технологических схем дано в таблице 8 приложения 11.

Все элементы заносят в перечень элементов, который помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа.

Перечень элементов оформляют в виде таблицы (см. таблицу 9 приложение 11 ), заполняемой сверху вниз. Его располагают над основной надписью на расстоянии от нее не менее 12 мм.

Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений (см. образец выполнения задания рис.19). В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров.

При выполнении на схеме цифровых обозначений, в перечень их записывают в порядке возрастания. Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схемах последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу "Позиционное обозначение" вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например R3, R4; C8...C12, а в графу "Кол." общее количество таких элементов.

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы.

Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах не должны применяться сокращенные слова, за исключением общепринятых или установленных в стандартах.

Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут быть расположены:

- рядом с графическими обозначениями;

- внутри графических обозначений;

- над линиями связи;

- в разрыве линий связи;

- рядом с концами линий связи;

- на свободном поле схемы.

В задании дана технологическая схема. Технологическая схема изображает технологический процесс с помощью условных графических обозначений (УГО), которые показывают последовательность транспортировки и переработки продукта.

УГО изображены в таблице 7 приложения 11, буквенно-позиционные обозначения в таблице 8 приложения 11.

Образец выполнения задания

Рисунок 8.

ЗАДАНИЕ:

По описанию схемы своего варианта, изучив условные графические обозначения и буквенно-позиционные обозначения основных элементов (приложение 11, таблицы 7 и 8), выполнить технологическую схему и заполнить перечень элементов схемы.

Варианты заданий

| № вар | Описание схемы. |
| --- | --- |
| 1 | Толуол из емкости поступает в реактор с мешалкой, затем в смеситель, где смешивается с хлоридом алюминия и гидроксидом натрия и поступает в колонну. Давление выше атмосферного. |
| 2 | Центробежным насосом среда подается в реактор, затем она поступает в сепаратор, из которого газообразная фаза конденсируется в конденсаторе и вместе с жидкой фазой из сепаратора вновь закачивается в реактор вторым центробежным насосом. |
| 3 | Исходные спирты центробежным насосом подаются через теплообменник (подогреватель) в смеситель, затем через холодильник в емкость открытого типа. |
| 4 | Жидкая среда из емкости подается в реактор с мешалкой, а затем в смеситель, где смешивается с двумя другими жидкостями и подается в колонну с насадкой. |
| 5 | Жидкость подается центробежным насосом в холодильник, затем она проходит 2-й холодильник и подается в колонну с насадкой, а далее насосом в сепаратор. |
| 6 | Центробежный насос закачивает жидкую среду в колонну с насадкой. Жидкая фракция из колонны с насадкой через теплообменник направляется в ректификационную колонну с ситчатыми тарелками. Жидкая фракция сливается в емкость. |
| 7 | Насос центробежный закачивает жидкую среду через нагреватель в среднюю часть ректификационной колонны с колпачковыми тарелками. Парообразная среда из верхней ее части проходит через дефлегматор, конденсат собирается в сборник открытого типа. |
| 8 | Центробежным насосом среда подается в реактор, затем в сепаратор, из которого жидкая фаза конденсируется в конденсаторе и вместе с жидкой фазой из сепаратора вновь закачивается в реактор вторым центробежным насосом. |
| 9 | Спирты через холодильник собираются в емкость, затем поступают в реактор-нейтрализатор с мешалкой, где смешиваются с уксусной кислотой. Полученный продукт поступает в емкость, из которой откачивается центробежным насосом. |
| 10 | Жидкость из реактора с мешалкой поступает в фильтр, а затем в сборник, из которого центробежным насосом попадает в реактор с насадкой. |
| 11 | Насос центробежный закачивает жидкую среду через нагреватель в среднюю часть ректификационной колонны с колпачковыми тарелками. Парообразная среда из верхней части проходит через дефлегматор, конденсат собирается в сборник открытого типа. |
| 12 | Жидкая среда из печи пиролиза проходит через испаритель, ректификационную колонну, из которой в верхней части перегоняются газовый компонент компрессором дальше, а жидкая фаза центробежным насосом через теплообменник вновь подается на ректификацию. |
| 13 | Газовая среда компрессором нагнетается в нижнюю часть колонны с насадкой. Жидкость из нижней части колонны подогревается в теплообменнике и подается в реактор с мешалкой. |
| 14 | Компрессор подает синтез-газ в верхнюю часть реактора, из нижней части реактора жидкая среда проходит через испаритель и попадает в среднюю часть ректификационной колонны с ситчатыми тарелками. Жидкая среда из нижней части колонны насосом подается в адсорбер. |
| 15 | Жидкость, пройдя ионнообменный фильтр поступает в ректификационную колонну тарельчатого типа. Фракция из нижней части первой колонны центробежным насосом подается во вторую ректификационную колонну, а из верхней части пар проходит через дефлегматор и емкость, из которой «докачивается» в 1-ю колонну. |
| 16 | Спирты через холодильник собираются в емкость, затем поступают в реактор-нейтрализатор с мешалкой, где смешиваются с уксусной кислотой. Полученный продукт поступает в емкость, из которой откачивается центробежным насосом. |
| 17 | Насос центробежный закачивает жидкую среду через нагреватель в среднюю часть ректификационной колонны с колпачковыми тарелками. Парообразная среда из верхней части проходит через дефлегматор, конденсат собирается в сборник открытого типа. |
| 18 | Среда поступает в испаритель. Паровая часть проходит через холодильник к реактору с насадкой, жидкая – сливается в емкость. |

Порядок выполнения работы:

- по своему варианту познакомиться с описанием схемы;

- изучить условные графические обозначения в технологических схемах (табл. 7 приложение 13) и буквенно-позиционные обозначения основных элементов (табл. 8 приложение 11), а также ГОСТ 2190-74 и 2.704-76;

- на листе формата А4 вычерчивается рамка, основная надпись;

- продумать компоновку и приступить к выполнению схемы;

- проставить буквенно-позиционные обозначения элементов;

- заполнить перечень элементов. Размеры таблицы перечня элементов схемы смотреть табл. 9 приложение 11.

Обрати внимание!

Порядковые номера элементам присваиватся, начиная с единицы в пределах элементов, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное обозначение (например: 1,2, 3 и т.д.) в соответствии с последовательностью расположения на схеме, считая сверху вниз в направлении слева направо.

Позиционные обозначения представляют на схеме рядом УГО элементов по возможности с правой стороны или над ними.

При заполнении текста любых таблиц, номер шрифта в шапке таблицы и ее строках берется одинаковый.

Контрольные вопросы:

1 - В каких случаях пользуются схемами?

2 - Нужно ли соблюдать масштаб при вычерчивании условных обозначений на схемах?

3 - Какие надписи наносятся на кинематических схемах?

4 - Какие надписи наносятся на гидравлических схемах?

5 - Какие надписи наносятся на технологических схемах?

6 - Для какой цели предназначаются принципиальные схемы?

7 - Чем отличаются принципиальные схемы от монтажных?

8 - Как нумеруются элементы и линии связи на принципиальных схемах?

9 - В какой последовательности читают схемы?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Линии чертежа ГОСТ 2.303-68

Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основн. линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сплошная толстая основная | 0138S10-08517 | s | Линии видимого контура Линии перехода видимые Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) |
| 2. Сплошная тонкая | 0138S10-08517 | От s/3 до s/2 | Линии контура наложенного сечения Линии размерные и выносные Линии штриховки Линии-выноски Полки линий-выносок и подчеркивание надписей Линии для изображения пограничных деталей («обстановка») Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях Линии перехода воображаемые Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях |
| 3. Сплошная волнистая |  |  | Линии обрыва Линии разграничения вида и разреза |
| 4. Штриховая |  |  | Линии невидимого контура Линии перехода невидимые |
| 5. Штрихпунктирная тонкая |  | От s/3 до s/2 | Линии осевые и центровые Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |
| 6. Штрихпунктирная утолщенная |  | От s/3 до 2s/3 | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция») |
| 7. Разомкнутая |  | От s до 3s/2 | Линии сечений |
| 8. Сплошная тонкая с изломами |  | От s/3 до s/2 | Длинные линии обрыва |
| 9. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая |  | От s/3 до s/2 | Линии сгиба на развертках. Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях. Линии для изображения развертки, совмещенной с видом |

Приложение 2

Шрифты чертежные ГОСТ 2.304-81

Размеры параметров шрифта                                                                                           Таблица 2

| Параметры шрифта |  |  | Обозначение | Размеры, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прописные буквы и цифры | Высота |  | h | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
|  | Ширина букв и цифр | А, Д, М, X, Ы, Ю | g | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
|  |  | Б, В, И, Й, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ь, Э, Я, 4 |  | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
|  |  | Г, Е, 3, С, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 |  | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
|  |  | Ж, Ф, Ш, Ъ |  | 2,8 | 4,0 | 5,6 | 8,0 |
|  |  | 1 |  | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 3,0 |
| Строчные буквы | Высота | а, г, е, ж, и, к, л, м, н, о, п, с, т, х, ц, ш, щ, ы, ь, ю, ъ, я | с | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
|  |  | б, в, д, р, у, ф |  | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
|  | Ширина | а, б, в, г, д, е, и, к, л,,н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь, ъ, я | g | 1,7 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
|  |  | з, с |  | 1,4 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
|  |  | м, ы, ю |  | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
|  |  | т, ж, ф, ш, щ |  | 2,4 | 3,5 | 4,9 | 7,0 |
| Расстояние между буквами и цифрами |  |  | а | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| Расстояние между основаниями строк |  |  | b | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 |
| Наименование расстояния между словами |  |  | е | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 6,0 |
| Толщина линий шрифта |  |  | d | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |

| Шрифт типа Б с наклоном |  |
| --- | --- |
|  | Упрощенная вспомогательная сетка для написания шрифта |

Рисунок 1

Приложение 3

Примеры деления окружности на части.

| Разделить окружность на 4 и 8 равных частей | Разделить окружность на 3 и 6 равных частей |
| --- | --- |
| Разделить окружность на 5 равных частей | Разделить окружность на 7 равных частей |

Рисунок 2

Примеры построения сопряжений.

Построение сопряжений. а - положение точки сопряжения дуги и прямой, б- сопряжение двух прямых; в - внутреннее и внешнее касание двух дуг; г- сопряжение дуги и прямой; д - внутреннее сопряжение двух дуг; е - внешнее сопряжение двух дуг; ж - смежное сопряжение двух дуг.

Рисунок 3

Приложение 4

Болты с шестигранной головкой (нормальной точности) ГОСТ 7798-70

| Номинальный диаметр резьбы d | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер «под ключ» s | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 56 | 65 | 75 |
| Высота головки Н | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 |
| Диаметр описанной окружности D | 18,7 | 20,9 | 26,5 | 33,3 | 39,6 | 50,9 | 60,8 | 72,1 | 83,4 |
| Радиус под головкой R | 1 | 1,6 |  | 2,2 |  | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 4,3 |
| Фаска с | 1,6 | 2 |  | 2,5 |  |  | 3 |  | 3 |

| Длина l | Длина резьбы l 0 при номинальном диаметре резьбы d (знаком х отмечены болты с резьбой на всей длине стержня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| 30 | 22 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 35 | 22 | 26 | 30 | X | X | X | — | — | — | — |
| 40 | 22 | 26 | 30 | X | X | X | X | — | — | — |
| 45 | 22 | 26 | 30 | 38 | X | X | X | — | — | — |
| 50 | 22 | 26 | 30 | 38 | X | X | X | X | — | — |
| 55 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | X | X | X | X | — |
| 60 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | X | X | X | X | — |
| 65 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | X | X | X | X |
| 70 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | X | X | X | X |
| 75 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | X | X | X |
| 80 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | X | X | X |
| 90 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | X | X |
| 100 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | X | X |
| 110 | — | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | 90 | X |
| 120 | - | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 |

Изображение болтового соединения

Приложение 5

Гайки шестигранные (нормальной точности) ГОСТ 5915-70

| Номинальный диаметр резьбы d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер «под ключ» s | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 | 46 |
| Диаметр описанной окружности D | 14,2 | .18,7 | 20,9 | 24,3 | 26,5 | 33,3 | 39,6 | 50,9 |
| Высота Н | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 |
| Фаска с |  |  |  |  | 2 |  | 2,5 |  |

Пример условного обозначения:

Гайка М16 ГОСТ 5915 - 70 Гайка с крупным шагом с номинальным диаметром резьбы 16 мм, исполнение 1. Гайка2М16х1, 5 ГОСТ 5915-70 то же с мелким шагом, исполнение2.

| Диаметры болтов, винтов, шпилек d | Шайбы ГОСТ 11371 - 78 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d ≤ 5 мм Класс точности А |  | Класс точности С |  |
|  | ГОСТ 11371 - 78 |  |  |  |
|  | класс точности |  | d2 | S |
|  | С | А |  |  |
|  | d1 |  |  |  |
| 6 | 6,6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | 9,0 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| 10 | 11,0 | 10,5 | 20,0 | 2,0 |
| 12 | 13,5 | 13,0 | 24 | 2,5 |
| 14 | 15,5 | 15,0 | 28 | 2,5 |
| 16 | 17 | 17 | 30 | 3,0 |
| 18 | 20 | 19 | 34 | 3,0 |
| 20 | 22 | 21 | 37 | 3,0 |
| 22 | 24 | 23 | 39 | 3,0 |
| 24 | 26 | 25 | 44 | 4.0 |
| Пример условного обозначения: Шайба 12 х 2,5 ГОСТ 11371 – 78 - Шайба исполнения 1 для крепления детали с диаметром резьбы 12 мм, с толщиной 2,5 мм. |  |  |  |  |

Приложение 6

Шпильки для деталей с резьбовыми отверстиями (нормальной точности)

Размеры в мм

| Длина шпильки 1 (без резьбового ввинчиваемого конца 11) | Длина резьбового конца 10 при нормальном диаметре резьбы d |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 60 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 46 |
| 65 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 50 |
| 70 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 75 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 80 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 90 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 100 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 110 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 120 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 130 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 140 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| 150 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
| Фаска с | 1,6 |  |  | 2 |  | 2,5 |

Длина  ввинчиваемого  резьбового конца l1                                        ГОСТ 22032 — 76        l1 = 1d                          	                                                                                         ГОСТ 22034 - 76           l1 = l,25 d

ГОСТ 22036-76             l1 = 1,6 d

ГОСТ 22038-76             l1 = 2d

ГОСТ 22040-76             l1 = 2,5 d

Пример условного обозначения

Шпилька М16х120 ГОСТ 22032- 76. Шпилька M l6x1, 5x100 Г ОСТ 22038-76.

| Изображение шпилечного соединения |  |
| --- | --- |

Приложение 7

Винты с потайной головки ГОСТ 17475-80

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр головки D | 12 | 16 | 20 | 22 | 28 | 36 |
| Высота головки Н | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 7 | 9 |
| Радиус под головкой r |  | 1,1 |  | 1,6 |  | 2,2 |
| Ширина шлица b | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |  |
| Глубина шлица h | 1,5 | 2,0 | 2,5 |  | 3,5 | 4,0 |
| Фаска с | 0,1 |  | 1,6 |  | 2,0 | 2,5 |

| Длина винта l | Длина резьбы l 0 при нормальном диаметре резьбы d (знаком х отмечены винты с резьбой на всей длине стержня) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 30 | X | X | X | X | — |
| 35 | 22 | X | X | X | — |
| 40 | 22 | 26 | X | X | X |
| 45 | 22 | 26 | 30 | X | X |
| 50 | 22 | 26 | 30 | X | X |
| 55 | 22 | 24 | 30 | 38 | X |
| 60 | 22 | 24 | 30 | 38 | X |
| 65 | 22 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| 70 | 22 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| 75 | - | - | 30 | 38 | 46 |

Пример условного обозначения

Винт Ml6x40 ГОСТ 17475-80    Винт с крупным шагом.

Винт М16х1,5x40 ГОСТ 17475-80   Винт с мелким шагом.

| Изображение винтового соединения |  |
| --- | --- |

Приложение 8

Винты с цилиндрической головкой ГОСТ 1491-80

Размеры в мм

| Номинальный диаметр резьбы d | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр головки D | 12 | 12,5 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0 |
| Высота головки Н | 3 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
| Ширина шлица b |  | 2 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |  |
| Глубина шлица h | 1,6 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Радиус под головкой р | 1,5 | 1,1 |  | 1,6 |  | 2,2 |
| Фаска с |  | 1,6 |  | 2,0 |  | 2,5 |

| Длина винта l | Длина резьбы l 0 при нормальном диаметре резьбы d (знаком х отмечены винты с резьбой на всей длине стержня) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 30 | 22 | X | X | X | — |
| 35 | 22 | 26 | 30 | X | — |
| 40 | 22 | 26 | 30 | X | X |
| 45 | 22 | 26 | 30 | 38 | X |
| 50 | 22 | 26 | 30 | 38 | X |
| 55 | 22 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| 60 | 22 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| 65 | 22 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| 70 | 22 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| 75 | - | - | 30 | 38 | 46 |

Пример условного обозначения

Винт Ml6x50 ГОСТ 1491-80    Винт с крупным шагом.

Винт М16х1,5x50 ГОСТ 1491-80   Винт с мелким шагом.

Приложение 9

| Алгоритм построения чертежа болтового соединения |  |
| --- | --- |
| 1. Изображение соединяемых деталей. | 2. Вычерчивание болта. |
| 3. Вычерчивание шайбы. | 4. Вычерчивание гайки. |
| 5. Нанесение номеров позиций. Обводка чертежа | 6. Заполнение спецификации. Поз; Наименование; Кол; Матер; Примеч. 1; Плита. 2; Пластина. 3; Болт . . .. 4; Гайка . . .. 5; Шайб . . .. Чертил; Болтовое соединение. Проверил. СПТ группа. |

Рисунок 4

Приложение 10

-   размеры призматических шпонок и пазов ГОСТ 23360-78

Размеры в мм

| Диаметр вала, d | Сечение шпонки |  | Глубина паза |  | Фаска, с | Длина шпонки, l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | вал | шпонки, |  |  |
|  |  |  | l1 | l2 |  |  |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 2,3 | 0,75...0,40 | 10...65 |
| 22 | 6 | 6 | 3,5 | 2,8 |  | 14...70 |
| 30 | 8 | 7 | 4 | 2,8 |  | 18...90 |
| 38 | 10 | 8 | 5 | 3,3 |  | 22…110 |
| 44 | 12 | 8 | 5 | 3,3 | 0,40...0.60 | 28...140 |
| 50 | 14 | 9 | 5,5 | 3,8 |  | 36...160 |
| 58 | 16 | 10 | 6 | 4,3 |  | 45...180 |

-   таблица параметров

Рисунок 5

Приложение 11

Условные графические обозначения в технологических схемах.

Таблица 7

|  | Наименование | УГО |  | Наименование | УГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак а) под атмосферным давлением б) давление больше атмосферного в) с вакуумом в системе |  | 12 | Смесители: - газовый - жидкостный |  |
| 2 | Фильтр для жидкости или воздуха |  | 13 | Насос постоянной производительности: - с постоянным направлением потока; - с реверсивным потоком Насос лопастный центробежный |  |
| 3 | Фильтр-влагоотделитель с ручным спуском конденсата |  |  |  |  |
| 4 | Сепаратор (водоотделитель) |  |  |  |  |
| 5 | Конденсатоотводчик (конденсационный горшок) |  | 14 | Аппараты колонные тарельчатые: - общее обозначение - с колпачковыми тарелками - с ситчатыми тарелками |  |
| 6 | Охладитель жидкости или воздуха - с естественным охлаждением - принудительным охлаждением жидкостью (конденсатор) |  |  |  |  |
| 7 | Нагреватель жидкости или воздуха |  |  |  |  |
| 8 | Подогреватель с прину- дительным обогревом жидкостью (теплообменник) |  | 15 | Аппараты насадочные контактные: - насадки насыпные - насадки регулярные |  |
| 9 | Аппараты выпарные: - с естественным обогревом - с принудительным обогревом жидкостью |  |  |  |  |
| 10 | Реактор с мешалкой |  | 16 | Компрессор |  |
| 11 | Аппараты колонные |  | 17 | Поток жидкости в одном направлении Поток газа(воздуха) в одном направлении |  |

Буквенно-позиционные обозначения основных элементов по ГОСТ 2.704-76

Таблица 8

| Наименование основных элементов | обозначения |
| --- | --- |
| Аппарат выпарной | АВ |
| Аппарат колонный | АК |
| Аппарат теплообменный | АТ |
| Влагоотделитель | ВД |
| Компрессор | КМ |
| Насос | Н |
| Насос центробежный | НЦ |
| Реактор | Р |
| Сборник, емкость | СБ |
| Сепаратор | С |
| Смеситель | СМ |
| Фильтр | Ф |

Перечень элементов схем

Таблица 9