Задание для группы 29.1 – з.

Предмет: Электрические машины и электропривод

- В учебнике М.М. Кацман «Электрические машины» изучить:

- рабочий процесс трансформатора

- группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов

- автотрансформаторы

- принцип действия и устройство асинхронной машины

- пуск, регулирование частоты вращения и торможение трехфазных асинхронных двигателей

2.  Решите задачи:

1 задача 1 вариант

Однофазный двухобмоточный трансформатор при номинальном вторичном напряжении U2ном=600 В и номинальным током вторичной цепи I2ном=165 А имеет коэффициент трансформации k=17; максимальное значение магнитной индукции в стержне Bmax=1,5 Тл, частота переменного тока f=50 Гц, ЭДС одного витка Eвтк=4 В. Определить номинальную мощность Sном, число витков в обмотках w1 и w2, площадь поперечного сечения стержня магнитопровода Qст.

1 задача 2 вариант

Однофазный двухобмоточный трансформатор при номинальном вторичном напряжении U2ном=800 В и номинальным током вторичной цепи I2ном=175 А имеет коэффициент трансформации k=16; максимальное значение магнитной индукции в стержне Bmax=1,5 Тл, частота переменного тока f=50 Гц, ЭДС одного витка Eвтк=7 В. Определить номинальную мощность Sном, число витков в обмотках w1 и w2, площадь поперечного сечения стержня магнитопровода Qст.

2 задача 1 вариант

Трехфазный асинхронный двигатель с числом полюсов 2р=6 работает от сети с частотой тока f1=50 Гц. Определить частоту вращения двигателя при номинальной нагрузке, если скольжение при этом составляет 6 %.

2 задача 2 вариант

Трехфазный асинхронный двигатель с числом полюсов 2р=4 работает от сети с частотой тока f1=50 Гц. Определить частоту вращения двигателя при номинальной нагрузке, если скольжение при этом составляет 5 %.

3 задача 1 вариант

Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В (U1=220В), частотой f=50 Гц, обмотка статора соединен «звездой». КПД η=0,83 %, коэффициент мощности cosφ1=0,85, статический момент на валу Мс=190 н•м, скольжение sном=4%, число пар полюсов 2р=8, частота 50 Гц. Определить полезную мощность на валу Рном, потребляемую мощность из сети Р1ном, величину тока в фазной обмотке статора I1ном.

3 задача 2 вариант

Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В (U1=220В), частотой f=50 Гц, обмотка статора соединен «звездой». КПД η=0,85 %, коэффициент мощности cosφ1=0,90, статический момент на валу Мс=200 н•м, скольжение sном=3.5%, число пар полюсов 2р=6, частота 50 Гц. Определить полезную мощность на валу Рном, потребляемую мощность из сети Р1ном, величину тока в фазной обмотке статора I1ном.

- Решите тест.

1 вариант

| 1 | Почему воздушные зазоры в трансформаторе делают минимальными? | 1) для увеличения механической прочности сердечника 2) для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого хода 3) для уменьшения магнитного шума трансформатора 4) для увеличения массы сердечника |
| --- | --- | --- |
| 2 | Почему сердечник трансформатора выполняют из электротехнической стали? | 1) для уменьшения тока холостого хода 2) для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого хода 3) для уменьшения активной составляющей тока холостого хода 4) для улучшения коррозионной стойкости |
| 3 | Как обозначаются начала первичной обмотки трехфазного трансформатора | 1) a b c 2) x y z 3) A B C 4) X Y Z |
| 4 | Как отличаются по массе магнитопровод и обмотка обычного трансформатора от автотрансформатора, если коэффициенты трансформации одинаковы. Мощность и номинальные напряжения аппаратов одинаковы | 1) Не отличаются 2) Массы магнитопровода и обмотки автотрансформатора меньше масс магнитопровода и обмоток обычного трансформатора соответственно 3) Масса магнитопровода автотрансформатора меньше массы магнитопровода обычного трансформатора, а массы обмоток равны. 4) Массы магнитопровода и обмоток обычного трансформатора меньше, чем у соответствующих величин автотрансформатора. |
| 5 | На каком законе электротехники основан принцип действия трансформатора | 1) На законе электромагнитных сил 2) На законе Ома 3) На законе электромагнитной индукции 4) На первом законе Кирхгофа. |
| 6 | Трансформатор будет понижающим, если … | 1) U1 > U2; 2) E1 = E2; 3) U1 < U2 4) U1 > E1 |
| 7 | Определите коэффициент трансформации однофазного трансформатора, если напряжение на первичной обмотке 220 В, напряжение на вторичной обмотке 110 В. | 1) 2 2) 110 3) 330 4) 0,5 |
| 8 | Определите номинальную мощность трансформатора, если номинальное значение первичного напряжения 110 кВ, а номинальный первичный ток 95.5 А. | 1) 10500 кВ*А 2) 1,1 кВ*А 3) 205.5 кВ*А 4) 14,5 кВ*А |
| 9 | На схеме представлен: | 1) Г-образный фильтр 2) П-образный фильтр 3) Т-образный фильтр 4) реостатно-емкостной |
| 10 | Магнитные потери в трансформаторе возникают из-за | 1) систематического недомагничивания магнитопровода переменным магнитным полем 2) систематического перемагничивания магнитопровода переменным током 3) повреждения магнитопровода 4) изменяющейся нагрузки, при неизменном первичном напряжении |
| 11 | На представленной схеме обмотки низшего напряжения трансформатора соединены | 1)Звезда 2) треугольник 3) зигзаг |
| 12 | Определите КПД трансформатора, если активная мощность на выходе вторичной обмотки равна 1200 Вт, а подводимая мощность равна 1500 Вт | 1) 125 % 2) 80 % 3) 100 % 4) 95 % |
| 13 | На схеме представлен | 1) однофазный трансформатор 2) трехобмоточный трансформатор 3) автотрансформатор 4) трехфазный трансформатор |
| 14 | К бесколлекторным машинам относят | 1) синхронные машины 2) асинхронным машины 3) машины постоянного тока 4) синхронные и асинхронные машины |
| 15 | Определите частоту вращения магнитного поля статора, если промышленная частота равна 50 Гц, число пар полюсов равно 1. | 1) 1500 об/мин 2) 50 об/мин 3) 3000 об/мин 4) 2500 об/мин |
| 16 | Если напряжение сети равно 380 В, а сопротивление тела человека в неблагоприятных условиях – 1000 Ом, то какой величины ток пройдет через тело человека | 1) 0,38 А 2)38 А 3) 3,2 А 4) 1380 А |
| 17 | Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: | 1) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка трансформаторов 2) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 1,5%; 3) коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 15%; произведенафазировка трансформаторов |
| 18 | Основные части трансформатора … | 1) обмотки, магнитопровод; 2) преобразователь напряжения, обмотки; 3) электромагнит, катушки; расширитель; 4) обмотки, электроприёмник. |
| 19 | Действующее значение ЭДС Е первичной обмотки определяется по формуле … | 1) Е2=4,44fw2Фmax; 2) Е1=4,44fw1Фmax;; 3) Е1=4,44fw2Фmax;; |
| 20 | Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети переменного тока, включены параллельно и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации обоих трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U\K\> U\k2). Что будет происходить с трансформаторами | 1) Будут перегреваться оба трансформатора 2) Будет перегреваться Тр2 3) Оба трансформатора будут нормально работать 4) В нагрузке не будет никакого тока, т.е. оба трансформатора не будут работать |
| 21 | Как передается электрическая энергия из первичной обмотки автотрансформатора во вторичную? | 1) Электрическим путем 2) Электромагнитным путем 3) Электрическим и электромагнитным путем 4) Как в обычном трансформаторе |
| 22 | Почему сердечник трансформатора выполняют из электрически изолированных друг от друга пластин электрической стали? | 1) для уменьшения массы сердечника 2)для увеличения механической прочности сердечника 3) для уменьшения вихревых токов 4) для упрощения конструкции трансформатора |
| 23 | Определите напряжение на вторичной обмотке однофазного трансформатора, если сила тока на первичной обмотке равна 8 А, сила тока на вторичной обмотке равна 16, а напряжение на первичной обмотке равна 220 В. | 1) 110 В 2) 28 кВ 3) 0,5 В 4) 244 В |
| 24 | Потери в трансформаторе складываются из | 1) электрические и магнитные потери 2) Электрические и механические потери 3) Электрические, магнитные и механические потери 4) Магнитные и механические |
| 25 | На схеме представлен | 1) автотрансформатор 2) трехобмоточный трансформатор с одной первичной и двумя вторичными обмотками 3) трехобмоточный трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмоткой 4) трехфазный трансформатор |

2 вариант

| 1 | Если напряжение сети равно 380 В, а сопротивление тела человека в неблагоприятных условиях – 1000 Ом, то какой величины ток пройдет через тело человека | 1) 0,38 А 2) 38 А 3) 3,2 А |
| --- | --- | --- |
| 2 | Какой магнитный поток в трансформаторе является переносчиком электрической энергии? | 1) Магнитный поток рассеяния первичной обмотки. 2) Магнитный поток рассеяния вторичной обмотки 3) Магнитный поток вторичной обмотки 4) Магнитный поток сердечника. |
| 3 | Почему сердечник трансформатора выполняют из электрически изолированных друг от друга пластин электрической стали? | 1) для уменьшения массы сердечника 2)для увеличения механической прочности сердечника 3) для уменьшения вихревых токов 4) для упрощения конструкции трансформатора |
| 4 | На каком законе электротехники основан принцип действия трансформатора | 1) На законе электромагнитных сил 2) На законе Ома 3) На законе электромагнитной индукции Г4 На первом законе Кирхгофа |
| 5 | Что преобразует трансформатор | 1) Величину тока. 2) Величину напряжения 3) Частоту 4) Величины тока и напряжения |
| 6 | Какой магнитный поток в трансформаторе является переносчиком электрической энергии? | 1) Магнитный поток рассеяния первичной обмотки. 2) Магнитный поток рассеяния вторичной обмотки 3) Магнитный поток вторичной обмотки 4) Магнитный поток сердечника. |
| 7 | Трансформатор будет понижающим, если … | 1) U1 > U2; 2) E1 = E2; 3) U1 < U2 4) U1 > E1 |
| 8 | Определите номинальную мощность трансформатора, если номинальное значение первичного напряжения 110 кВ, а номинальный первичный ток 95.5 А. | 1) 10500 кВ*А 2) 1,1 кВ*А 3) 205.5 кВ*А 4) 14,5 кВ*А . |
| 9 | Определите силу тока на вторичной обмотке, если коэффициент трансформации равен 5, а сила тока на первичной обмотке равна 12 А. | 1) 2,4 А 2) 60 А 3) 7 А 4) 17 А |
| 10 | На схеме представлен: | 1) Г-образный фильтр 2) П-образный фильтр 3) Т-образный фильтр 4) реостатно-емкостной |
| 11 | Магнитные потери в трансформаторе возникают из-за | 1) систематического недомагничивания магнитопровода переменным магнитным полем 2) систематического перемагничивания магнитопровода переменным током 3) повреждения магнитопровода 4) изменяющейся нагрузки, при неизменном первичном напряжении |
| 12 | К бесколлекторным машинам относят | 1) синхронные машины 2) асинхронным машины 3) машины постоянного тока 4) синхронные и асинхронные машины |
| 13 | Определите частоту вращения магнитного поля статора, если промышленная частота равна 50 Гц, число пар полюсов равно 1. | 1) 1500 об/мин 2) 50 об/мин 3) 3000 об/мин 4) 2500 об/мин |
| 14 | На схеме представлен | 1) автотрансформатор 2) трехобмоточный трансформатор с одной первичной и двумя вторичными обмотками 3) трехобмоточный трансформатор с двумя первичными и одной вторичной обмоткой 4) трехфазный трансформатор |
| 15 | Определите КПД трансформатора, если активная мощность на выходе вторичной обмотки равна 1200 Вт, а подводимая мощность равна 1500 Вт | 1) 125 % 2) 80 % 3) 100 % 4) 95 % |
| 16 | Определите номинальное значение первичного напряжения однофазного трансформатора, если номинальная мощность равна 10000 кВ*А, а номинальное значение первичного тока равно 100 А. | 1) 100 кВ 2) 100 В 3) 1000 кВ 4) 1 МВ |
| 17 | Трансформатором называется электротехническое устройство, служащее для преобразования … | 1) постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения; 2) переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты; 3) постоянного тока в переменный ток. |
| 18 | Действующее значение ЭДС Е первичной обмотки определяется по формуле … | 1) Е2=4,44fw2Фmax; 2) Е1=4,44fw1 Фmax; 3) Е1=4,44fw2 Фmax; |
| 19 | Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях: | 1) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 10%; произведена фазировка трансформаторов 2) группы соединений обмоток одинаковы; соотношение мощностей трансформаторов не менее 1:3; коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 1,5%; 3) коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ± 0,5%; напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ± 15%; произведена фазировка трансформаторов |
| 20 | Два трансформатора одинаковой мощности Тр1 и Тр2, подключенные к одной питающей сети переменного тока, включены параллельно и работают на общую нагрузку. Коэффициенты трансформации обоих трансформаторов одинаковы, а напряжение короткого замыкания трансформатора Тр1 больше, чем напряжение короткого замыкания трансформатора Тр2 (U\K\> U\k2). Что будет происходить с трансформаторами | 1) Будут перегреваться оба трансформатора 2) Будет перегреваться Тр2 3) Оба трансформатора будут нормально работать 4) В нагрузке не будет никакого тока, т.е. оба трансформатора не будут работать |
| 21 | Как передается электрическая энергия из первичной обмотки автотрансформатора во вторичную? | 1) Электрическим путем 2) Электромагнитным путем 3) Электрическим и электромагнитным путем 4) Как в обычном трансформаторе |
| 22 | Как обозначаются начала первичной обмотки трехфазного трансформатора | 1) a b c 2) x y z 3) A B C 4) X Y Z |
| 23 | Почему сердечник трансформатора выполняют из электрически изолированных друг от друга пластин электрической стали? | 1) для уменьшения массы сердечника 2)для увеличения механической прочности сердечника 3) для уменьшения вихревых токов 4) для упрощения конструкции трансформатора |
| 24 | Почему воздушные зазоры в трансформаторе делают минимальными? | 1) для увеличения механической прочности сердечника 2) для уменьшения намагничивающей составляющей тока холостого хода? 3) для уменьшения магнитного шума трансформатора 4) для увеличения массы сердечника |
| 25 | Обмотки низшего напряжения трансформатора соединены | 1) Звезда 2) треугольник 3) зигзаг |